Memória de Cálculo dos Quantitativos que Compõem o Orçamento

Obra: Iluminação no Prolongamento da Avenida 11

Município: Riolândia/ SP

- SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Placa de identificação para obra

3,00m x 2,00m = 6,00m²

- CAIXA DE PASSAGEM

  - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m.

Caixa de passagem: (0,55m x 0,55m x 0,50m) = 0,15m³ x 95 caixas = 14,25m²

  - Lastro de pedra britada.

Caixa de passagem: (0,50m x 0,50m x 0,05m) 0,01m³ x 95 caixas = 0,95m³

  - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.

Tampa de concreto: (0,50m x 0,50m) = 0,25m² x 0,05m= 0,01m³

Total: 0,01m³ x 95 caixas = 0,95m³

  - Concreto usinado, fck = 25MPa.

Tampa de concreto: (0,50m x 0,50m x 0,05m) = 0,01m³ x 95 caixas = 0,95m³

  - Armadura em tela soldada de aço.

0,50m x 0,50m = 0,25m² x 2,20kg/m² = 0,55m² x 95 caixas = 52,25kg

  - Forma em madeira comum para estrutura.

Total do concreto: 0,01m³ x 12m²/m³ = 0,12m² x 95 caixas = 11,40m²

  - Alvenaria de elevação de ½ tijolo maciço comum.

Caixa de passagem: (0,50m +0,30m + 0,50m +0,30m) = 1,60m x 0,35m = 0,56m² x 95 caixas = 53,20m²

  - Chapisco

Caixa de passagem: (0,30m + 0,30m + 0,30m + 0,30m) = 1,20m x 0,35m = 0,42m² x 95 caixas = 39,90m²

  - Reboco

Caixa de passagem: (0,30m + 0,30m + 0,30m + 0,30m) = 1,20m x 0,35m = 0,42m² x 95 caixas = 39,90m²

  - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa.

Caixa de passagem: (0,30m + 0,30m + 0,30m + 0,30m) = 1,20m x 0,35m = 0,42m² x 95 caixas = 39,90m²

- ILUMINAÇÃO

  - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

2.023,17m x 0,15m x 0,40m = 121,39m³

  - Reaterro manual para simples regularização sem compactação

121,39m³ - (0,01m² x 2.023,17m) = 121,39m³ - 20,23m³ = 101,16m³

  - Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00m.

95 unidades (02 postes por canteiro)

  - Haste de aterramento de 5/8" x 3m.

95 unidades por caixa de passagem (1 caixa por poste)

  - Conector olhal cabo/ haste de 5/8".

95 unidades por caixa de passagem

  - Cabo de cobre flexível de 16mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

Circuito 1 = 441,08m x 3 fios = 1.323,24m

Postes: 11,00m x 3 fios = 33,00m x 95 postes = 3.135,00m

Total: (1.323,24m + 3.135,00m) = 4.458,24m

  - Cabo de cobre flexível de 25mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C

Circuito 2 = 744,30m x 3 fios = 2.232,90m

Circuito 3 = 837,79m x 3 fios = 2.513,37m

Total: (2.173,59m + 2.513,37m) = 4.746,27m

  - Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN = 40mm, com acessórios

Conforme tabela de trechos = 2.023,17m

  - Contator de potência 50 A - 2na+2nf

02 unidades

  - Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W

95 postes x 02 luminárias: 190 unidades

  - Suporte tubular para 02 luminárias.

1 unidades x 95 postes = 95 unidades

  - Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo.

02 unidades

- RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA ILUMINAÇÃO

  - Compactação do subleito mínio de 95% do PN.

134,57m² x 0,20m = 26,91m³

  - Base de brita graduada.

(134,57m² x 0,10m) = 13,46m³

  - Imprimação betuminosa impermeabilizante.

Conforme tabela: 134,57m²

  - Imprimação betuminosa ligante.

Conforme tabela: 134,57m²

  - Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente – (CBUQ).

134,57m²x 0,03m = 4,04m³

Riolândia, 26 de Novembro de 2019.

______________________________

Fabiana Barcelos Ferreira

Prefeita Municipal de Riolândia

_____________________________

José de Arimatéa Barros Basso

Engº Civil/Resp. Técn. – CREA 5061716601

ART: 28027230191458736

_____________________________

Cecília Avanço Nissida

Engº Civil/Resp. Técn. – CREA 5063407242

ART: 28027230191459217